安徽皖辉电气设备有限公司

成套装配过程检验记录

QR-20.05                   版本号/修订状态：A/0                          No：

| 产品型号： |  |  |  | 产品编号： | 完工期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查 项目 | 技 术 要 求 |  |  | 操作工 | 检查员 | 判定 |
| 1 | 元件 安装 | 1.元件型号、规格应符合规划书及图纸。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.布置合理正确、美观整齐、电气间隙、爬电距离及飞弧距离应符合技术要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.元件固定螺丝选用合理，螺丝应拧紧。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 母线 检查 | 一次接线平整美观 |  |  |  |  |  |
|  |  | 母线规格选用合理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制作 | 横平竖直搭接平整吻合，搭接扣有压花。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气间隙、爬电距离应符合技术要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 安装 | 母线排搭接平整，螺丝选用合理，拧紧。 |  |  |  |  |
| 3 | 铭牌 标牌 接地 | 1.铭牌、标牌内容正确、完整、清晰。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接地可靠、符号清晰、接地表面无油漆及锈点。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 二次工艺检查 | 1.元件标识清楚，准确整齐统一。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.号码管穿套正确，无更改漏套现象。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.按图纸接线，无错接漏接。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.线鼻选用合理、压紧，螺丝选用合理、拧紧。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.端子排安装正确，合理统一。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.二次行线横平竖直，弧度一致，导线理顺接直，绕捆均匀，过门穿墙有导线不受损的措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.仪表元器件安装崖应整齐牢固。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 1.壳体防护等级检查 |  |  | / |  |  |
|  |  | 2.一致性检查（包括产品铭牌.安全结构.关键件等） |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. |  |  |  |  |  |
| 注 | - 车间员工领取图纸后，应先看懂图纸，按图纸及工艺标准生产。 - 在生产过程中应认真负责填写此卡片。 - 发现问题后应及时整改。 |  |  |  |  |  |  |